Министерство цифрового развития

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Кафедра прикладной математики и кибернетики

# Отчёт

по дисциплине «Тестирование программного обеспечения»
по лабораторной работе № 5
«Разработка автотестов для API Redfish с использованием PyTest»

Выполнили:

студенты группы    ИП-413
				 Хайретдинов Д. Д.

Сёмин Д.В.

Работу проверил: 	преподаватель
				Истомина А.С.

Новосибирск 2026 г.

# 1 Цель и задачи работы

Освоить автоматизированное тестирование REST API OpenBMC с помощью PyTest и Requests. Разработать проверки сессии, информации о системе, управления питанием, температуры CPU и соответствия показаний Redfish и IPMI.

# 2 Теоретические сведения

Redfish представляет ресурсы управления сервером в формате JSON. Создание сессии выполняется POST-запросом к SessionService/Sessions. Заголовок X-Auth-Token используется в последующих запросах, а Location указывает созданную сессию. После завершения тестов сессия удаляется DELETE-запросом.

PyTest выполняет функции test_* и проверяет утверждения assert. Фикстура с областью session создаёт одну HTTP-сессию для набора. Блок finally освобождает ресурсы. Ошибки HTTP, некорректный JSON и тайм-ауты завершают проверку с диагностикой.

# 3 Подготовка окружения

| Компонент | Конфигурация |
| --- | --- |
| Стенд | OpenBMC Romulus, образ от 02.09.2025, QEMU в Docker |
| Адреса | HTTPS 127.0.0.1:2443; IPMI UDP 2623; SSH 2222 |
| Инструменты | Python 3.14.8; PyTest 9.1.1; Requests 2.34.2; ipmitool |
| Доступ | Пароль через BMC_PASSWORD; самоподписанный TLS учебного стенда |
| Дата прогона | 16 октября 2026 года |

Перед основным прогоном проверено состояние Ready через obmcutil state. При первом обращении во время загрузки отсутствовало PowerState; после завершения инициализации поле появилось. Ответы API и IPMI сохранены в results/environment.json.

# 4 Проектирование и реализация автотестов

| ID | Сценарий | Критерий проверки |
| --- | --- | --- |
| API-01 | Сессия | HTTP 200/201, токен, Location, чтение созданной сессии |
| API-02 | Система | HTTP 200; поля Status и PowerState корректны |
| API-03 | Питание | POST ResetType=On; HTTP 202/204; ожидание On; возврат к Off |
| API-04 | Норма температуры | Числовой ReadingCelsius; датчик Enabled/OK; все заданные пороги соблюдены |
| API-05 | Сравнение с IPMI | Однозначное сопоставление всех CPU-датчиков, Celsius, допуск 2 °C |

Проверка температуры использует пороги самого датчика из Thermal/Temperatures. Отсутствующие или нечисловые показания не принимаются за норму. Для IPMI используется ipmitool sensor list с передачей пароля через переменную окружения; имена сопоставляются однозначно или через CPU_SENSOR_MAP.

Основной код находится в test_redfish.py. Ниже приведён фрагмент проверки данных системы и ожидания питания.

data = redfish.get(SYSTEM)

assert isinstance(data.get("Status"), dict)

assert data.get("PowerState") in {

"On", "Off", "PoweringOn", "PoweringOff"

}

response = redfish.request(

"POST", SYSTEM + "/Actions/ComputerSystem.Reset",

expected=(202, 204), json={"ResetType": "On"})

wait_power(redfish, "On")

Уточнение методички: стандарт Redfish предусматривает 201 Created для создания сессии и допускает 204 при синхронном выполнении операции. В тестах приняты оба допустимых варианта; фактическое состояние проверяется отдельно от HTTP-кода.

# 5 Запуск тестового набора

python -m pip install -r lab5/requirements.txt

export BMC_URL=https://127.0.0.1:2443

export BMC_VERIFY_TLS=false

# BMC_PASSWORD задаётся отдельно без записи в Git

bash lab5/run_tests.sh --allow-missing-sensors

# 6 Результаты выполнения

| ID | Проверка | Результат | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| API-01 | Аутентификация | PASSED | 0.462 с |
| API-02 | Информация о системе | PASSED | 0.225 с |
| API-03 | Включение питания | FAILED | 106.124 с |
| API-04 | Температура CPU | SKIPPED | 1.128 с |
| API-05 | Redfish и IPMI | SKIPPED | 0.130 с |

Всего проверок: 5. Протокол: results/pytest.log; машиночитаемый результат: results/junit.xml. Длительность прогона: 108.13 с.

Подтверждено создание сессии с HTTP 201, чтение системы с HTTP 200 и удаление сессии с HTTP 200. Исходный PowerState равен Off. Ответ операции On — HTTP 204. Результат проверки питания определяется достижением состояния On, а не только принятием команды.

Проверка питания завершилась ошибкой: эмулируемый хост не достиг состояния On за отведённое время. Команда возврата к Off выполнена в finally. QEMU эмулирует контроллер BMC и не обеспечивает полноценную загрузку физического хоста. Ошибка сохранена в протоколе.

Два температурных сценария пропущены явно: Thermal/Temperatures содержит пустой массив. IPMI показывает CPU-объекты с дискретными/недоступными показаниями, а не температуру в Celsius. Пропуски не подтверждают норму температуры и не подтверждают согласованность двух интерфейсов.

# 7 Вывод

Разработаны все пять предусмотренных сценариев, общая сессия, обработка ошибок и журналирование. Реальный прогон выявил ограничения образа Romulus в QEMU. Для завершения аппаратной проверки температуры требуется OpenBMC с доступными CPU-датчиками и IPMI-телеметрией; код запускается на таком стенде без разрешения пропусков.

# 8 Исходный код и источники

GitHub — ветка лабораторной 5

DMTF Redfish Specification DSP0266

DMTF Thermal schema

ipmitool — документация проекта