Министерство цифрового развития

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Кафедра прикладной математики и кибернетики

# Отчёт

по дисциплине «Тестирование программного обеспечения»
по лабораторной работе № 7
«CI/CD OpenBMC с использованием GitHub и Jenkins»

Выполнили:

студенты группы    ИП-413
				 Хайретдинов Д. Д.

Сёмин Д.В.

Работу проверил: 	преподаватель
				Истомина А.С.

Новосибирск 2026 г.

# 1 Цель и задачи работы

Настроить непрерывную интеграцию автотестов OpenBMC с использованием GitHub и Jenkins в Docker. Создать Jenkinsfile на Groovy: запуск QEMU, проверки Redfish API, Web UI и нагрузочный тест. Сохранять результаты каждого этапа в артефактах Jenkins.

# 2 Теоретические сведения

CI объединяет получение исходного кода и автоматические проверки после изменения репозитория. Jenkins Pipeline описывает последовательность этапов как код. Ошибка проверки останавливает последующие этапы; секция post с условием always выполняет сбор диагностики и очистку ресурсов независимо от результата.

JUnit XML передаёт в Jenkins число успешных, ошибочных и пропущенных проверок. HTML, CSV, журналы и снимки экрана сохраняются как артефакты. В работе реализована тестовая часть CI/CD без развёртывания на физическом сервере.

# 3 Подготовка окружения

| Компонент | Конфигурация |
| --- | --- |
| Исходный код | GitHub Silexj/testing-software, ветка lab7-jenkins-ci |
| Jenkins | 2.580.1 LTS, JDK 21, Docker; Pipeline from SCM |
| OpenBMC | Romulus BUILD_ID 20250902012112; QEMU 10.0.13 |
| Автотесты | Python 3.13.5, PyTest 9.1.1, Selenium 4.51.0, Locust 2.46.7 |
| Браузер | Chromium и ChromeDriver 155.0.8059.79 |
| Адрес Jenkins | http://127.0.0.1:8080, задача openbmc-lab7 |

Каждая сборка получает новую копию исходной flash. Аппаратный профиль моделирует отсутствующие PSU/FSI/VRM/LPC mailbox и задаёт два входа hwmon 42/44 °C. Запросы, сессии, питание и показания обрабатываются службами OpenBMC. Результаты относятся к ПО с моделью оборудования.

# 4 Реализация Jenkins Pipeline

| Этап | Содержание проверки | Артефакты |
| --- | --- | --- |
| Checkout | Получение ветки GitHub и фиксация окружения | commit.txt, tools.txt, packages.txt |
| OpenBMC QEMU | Запуск, ожидание API/SSH, аппаратный профиль | console.log, boot.json, hardware.log, thermal.json |
| Redfish API | 5 сценариев лабораторной 5 | junit.xml, pytest.log |
| Selenium Web UI | 4 сценария: вход, отказ, питание, CPU | junit.xml, pytest.log, PNG, HTML, rejected-login.json |
| Locust load | 10 пользователей, 2/с, 30 с; 6 критериев | junit.xml, summary.json, HTML, CSV, log |
| Завершение | Остановка QEMU данной сборки при любом исходе | cleanup.json |

API проверяет сессию, данные системы, Off → On → Off, норму температуры и совпадение Redfish с IPMI. Web UI проверяет содержимое страниц; отказ входа подтверждается HTTP 401/403. Нагрузка читает систему и PowerState, создаёт и удаляет сессии.

В каждом тестовом этапе публикуются JUnit и артефакты. Общий блок завершения содержит:

post {

always {

sh 'python lab7/scripts/stop_qemu.py'

archiveArtifacts artifacts: 'lab7/artifacts/**',

allowEmptyArchive: true, fingerprint: true

}

}

# 5 Запуск и автоматизация

Пароль BMC передаётся через Jenkins credentials openbmc-password. Исходная прошивка подключена только для чтения. Docker socket не используется. Одновременные сборки запрещены. pollSCM проверяет изменения ветки каждые пять минут.

git switch lab7-jenkins-ci

# BMC_PASSWORD задаётся отдельно, без записи в Git

bash lab7/start_jenkins.sh /absolute/path/to/romulus.static.mtd

В Jenkins открыть openbmc-lab7 и запустить Build with Parameters, оставив INJECT_API_FAILURE выключенным. При повторном запуске достаточно docker start testing-software-jenkins.

# 6 Результаты успешной сборки

Сборка № 4 завершилась SUCCESS. Проверенный commit: 293793ba479e. Все этапы выполнены; суммарно опубликовано 15 проверок JUnit без ошибок и пропусков. Это 5 API-тестов, 4 UI-теста и 6 критериев одного нагрузочного эксперимента.

| Набор | Проверок | Ошибок / пропусков | Длительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Redfish API | 5 | 0 / 0 | 21.11 с |
| Selenium Web UI | 4 | 0 / 0 | 10.19 с |
| Критерии Locust | 6 | 0 / 0 | 30.40 с |

Неверные учётные данные отклонены: запрос входа вернул HTTP 401, защищённый ресурс без сессии — HTTP 401. В UI отображаются оба CPU-датчика с показаниями 42 и 44 °C. API подтвердил включение и возврат питания в Off.

| Показатель нагрузки | Фактическое значение |
| --- | --- |
| Пользователи / разгон / длительность | 10 / 2 пользователя в секунду / 30 с |
| Количество запросов | 160 |
| Ошибки | 0 (0%) |
| Среднее время ответа | 150.78 мс |
| 95-й процентиль | 420 мс при критерии ≤ 5000 мс |
| Частота запросов | 5.35 запроса/с |
| Создание и удаление сессий | 10 входов, 10 выходов |

Все шесть критериев выполнены: Locust завершился с кодом 0, обе операции чтения выполнены, достигнуты 10 пользователей, ошибок нет, p95 в пределах критерия, все сессии удалены. Короткий прогон не определяет предельную производительность OpenBMC.

Полные данные сохранены в lab7/results/success и в Build Artifacts сборки. cleanup.json подтверждает остановку QEMU после завершения. В results/evidence.json указаны номера сборок и проверенные версии кода.

# 7 Обработка ошибок Pipeline

Первый реальный прогон № 1 обнаружил две неисправности подготовки холодного стенда: переход питания ожидал отсутствующее оборудование LPC mailbox, а IPMI LAN socket не запустился после появления eth0. Получено 3 PASSED и 2 FAILED в API. Этапы Web UI и Locust не запускались; Jenkins установил FAILURE.

При этом журналы, JUnit и данные запуска были сохранены. cleanup.json содержит qemu_stopped=true. Артефакты этой первоначальной неуспешной сборки находятся в results/failure; это фактическая ошибка стенда до исправления, а не успешный тест.

В аппаратный профиль добавлена модель LPC mailbox, после готовности сети явно запускается штатный IPMI socket. Для отрицательного UI-сценария учтена перезагрузка страницы при HTTP 401. После исправлений полный Pipeline прошёл все проверки.

Для демонстрации остановки при ошибке предусмотрен параметр INJECT_API_FAILURE: неверный пароль подставляется только API-этапу. Он не включён в успешной сборке, результаты которой приведены выше.

# 8 Вывод

Создан воспроизводимый Pipeline OpenBMC с получением кода из GitHub, запуском QEMU и последовательным выполнением API, Web UI и нагрузочных проверок. Успешная сборка подтверждена измеренными результатами. Ошибка этапа останавливает дальнейшие проверки, сохраняет диагностику и освобождает ресурсы.

# 9 Демонстрация и исходный код

Показать Jenkinsfile в GitHub, запустить обычную сборку и открыть Console Output. После SUCCESS показать Tests, Build Artifacts, снимки Web UI и HTML/CSV Locust. Порядок установки и команды приведены в lab7/README.md.

GitHub — ветка лабораторной 7

Jenkinsfile — определение Pipeline

Jenkins — установка в Docker

Jenkins — Jenkinsfile

Jenkins — тесты и артефакты